ДОДАТКИ

Додаток А. Вихідний код ключових модулів системи

А.1. Модуль математичного моделювання фізичних процесів (physics.py)

import datetime
import random
from typing import Dict, Optional, Tuple
import numpy as np
import pandas as pd
from src.core.config import LOAD_PROFILES

def calculate_line_losses(df_lines: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    """
    Розраховує втрати потужності в мережі для AC та HVDC ліній.
    Враховує квадратичну залежність втрат від навантаження для AC.
    """
    if df_lines.empty: return df_lines
    df = df_lines.copy()
    
    if "line_type" not in df.columns and "max_load_mw" in df.columns:
        df["line_type"] = df["max_load_mw"].apply(lambda x: "HVDC" if x >= 3000 else "AC")
    
    is_hvdc = df["line_type"] == "HVDC"
    
    # Модель втрат: 1.5% для постійного струму, до 3.5% для змінного при номіналі
    loss_dc = (df["actual_load_mw"] * 0.015) * (df["load_pct"] / 100)
    loss_ac = (df["actual_load_mw"] * 0.035) * (df["load_pct"] / 100) ** 2
    
    df["losses_mw"] = np.where(is_hvdc, loss_dc, loss_ac)
    df["efficiency_pct"] = 100 * (1 - df["losses_mw"] / df["actual_load_mw"])
    return df

def calculate_weather(ts: datetime.datetime, current_temps: Dict[int, float]) -> Dict[int, Tuple[float, str]]:
    """
    Імітує добовий цикл температури з випадковими флуктуаціями.
    Використовує синусоїдальну апроксимацію добового ходу.
    """
    weather_map = {}
    time_val = ts.hour + ts.minute / 60.0
    
    for region_id, base_temp in current_temps.items():
        # Добова амплітуда 5-7 градусів, пік о 14:00
        amplitude = 6.0
        peak_hour = 14.0
        daily_cycle = amplitude * np.sin((time_val - peak_hour + 6) * np.pi / 12)
        
        # Додавання випадкового шуму (броунівський рух температури)
        noise = np.random.normal(0, 0.15)
        final_temp = float(base_temp + daily_cycle + noise)
        
        condition = "Ясно" if final_temp > 15 else "Хмарно"
        if random.random() > 0.9: condition = "Дощ"
        
        weather_map[region_id] = (round(final_temp, 2), condition)
    return weather_map

def calculate_substation_load(capacity: float, profile_type: str, ts: datetime.datetime, 
                              temp: float, is_weekend: bool, prev_f: float = 0.5) -> Tuple[float, Optional[str]]:
    """
    Розраховує поточне навантаження підстанції з урахуванням профілю, 
    температури та дня тижня.
    """
    hour = ts.hour
    hourly_profile = LOAD_PROFILES.get(profile_type, LOAD_PROFILES["RESIDENTIAL"]).get(hour, 0.5)
    
    # Корекція на вихідний день (-20% навантаження)
    day_mult = 0.85 if is_weekend else 1.0
    
    # Вплив температури (кондиціювання або опалення)
    # Базова комфортна температура 21 градус
    temp_diff = abs(temp - 21.0)
    temp_mult = 1.0 + (temp_diff * 0.02) # +2% навантаження на кожний градус відхилення
    
    final_f = hourly_profile * day_mult * temp_mult + np.random.normal(0, 0.02)
    
    # Ефект інерційності споживання (Smoothing)
    smoothed_f = (final_f * 0.7) + (prev_f * 0.3)
    
    actual_load = round(float(capacity * max(0.05, smoothed_f)), 2)
    return actual_load, None

def calculate_transformer_health(actual_load: float, capacity: float, prev_health: float = 100.0) -> Tuple[float, float, float]:
    """
    Моделює фізичний стан трансформатора (Digital Twin).
    Враховує перегрів та розчинені гази (DGA).
    """
    load_factor = actual_load / capacity if capacity > 0 else 0.5
    
    # Температура верхніх шарів масла (Top-oil temperature)
    ambient_base = 20.0
    temp_rise = 45.0 * (load_factor ** 1.6) # Спрощена формула IEEE
    top_oil_temp = round(ambient_base + temp_rise + random.uniform(-2, 2), 1)
    
    # Генерація водню (H2) як індикатора деградації
    h2_increment = 0.1 * (load_factor ** 2) if top_oil_temp > 80 else 0.01
    h2_ppm = round(15.0 + h2_increment + random.uniform(0, 0.5), 1)
    
    # Розрахунок інтегрального Health Score
    temp_penalty = max(0, top_oil_temp - 95) * 1.5
    gas_penalty = max(0, h2_ppm - 100) * 0.5
    load_penalty = max(0, load_factor - 1.1) * 20.0
    
    health = 100.0 - temp_penalty - gas_penalty - load_penalty
    return top_oil_temp, h2_ppm, max(0.0, min(round(health, 2), 100.0))

А.2. Модуль предиктивного аналізу (predict_v2.py)

import gc
import logging
import numpy as np
import pandas as pd
from src.ml.vectorizer import get_latest_window, select_features_v2
from src.ml.model_loader import load_resources, DEFAULT_WINDOW_SIZE

logger = logging.getLogger(__name__)

def get_ai_forecast(hours_ahead=24, substation_name=None, source_type="Live", version="v3", **kwargs):
    """
    Головна функція інференсу для отримання прогнозу на N годин вперед.
    Підтримує рекурсивне прогнозування (Autoregressive).
    """
    try:
        model, scaler = load_resources(version)
        if model is None: 
            return pd.DataFrame(), "Помилка завантаження моделі ONNX"
        
        # Отримання останнього вікна даних (Look-back window)
        values, constants, last_ts, _ = get_latest_window(substation_name, source_type, version)
        if values is None or len(values) < DEFAULT_WINDOW_SIZE:
            return pd.DataFrame(), "Недостатньо даних для формування вікна (потрібно 48г)"
        
        # Підготовка вхідного масиву
        features = select_features_v2(values, version)
        current_window = scaler.transform(features)
        
        input_name = model.get_inputs()[0].name
        predictions = []
        
        # Рекурсивний цикл прогнозування
        for _ in range(hours_ahead):
            # Формування тензору (Batch, Time, Features)
            x_input = current_window.reshape(1, current_window.shape[0], current_window.shape[1]).astype(np.float32)
            
            # Виконання інференсу
            onnx_out = model.run(None, {input_name: x_input})[0][0]
            pred_val = onnx_out[0]
            predictions.append(pred_val)
            
            # Оновлення вікна для наступного кроку (Shift window)
            new_row = current_window[-1].copy()
            new_row[0] = pred_val # Оновлюємо цільову ознаку (load) прогнозом
            
            current_window = np.append(current_window[1:], [new_row], axis=0)
        
        # Формування вихідного DataFrame з мітками часу
        future_ts = [last_ts + pd.Timedelta(hours=i+1) for i in range(hours_ahead)]
        df_res = pd.DataFrame({
            "timestamp": future_ts,
            "predicted_load_mw": np.array(predictions)
        })
        
        return df_res, None
        
    except Exception as e:
        logger.error(f"Inference error: {e}")
        return pd.DataFrame(), str(e)
    finally:
        gc.collect()

А.3. Модуль векторизації та підготовки ознак (vectorizer.py)

import numpy as np
import pandas as pd
from src.core.database import run_query

def encode_cyclical_features(df, col, max_val):
    """
    Виконує тригонометричне кодування циклічних ознак (час, дні).
    Дозволяє уникнути розриву між 23:59 та 00:00.
    """
    df[col + '_sin'] = np.sin(2 * np.pi * df[col]/max_val)
    df[col + '_cos'] = np.cos(2 * np.pi * df[col]/max_val)
    return df

def select_features_v3(data: pd.DataFrame) -> np.ndarray:
    """
    Відбирає фінальний набір ознак для моделі v3.
    """
    required = [
        "actual_load_mw", "temp_c", "h2_ppm", "health_score",
        "hour_sin", "hour_cos", "day_sin", "day_cos", "is_weekend"
    ]
    return data[required].values

def prepare_training_data(raw_df):
    """
    Повний цикл Preprocessing для навчання.
    """
    df = raw_df.copy()
    df['timestamp'] = pd.to_datetime(df['timestamp'])
    df['hour'] = df['timestamp'].dt.hour
    df['day_of_week'] = df['timestamp'].dt.dayofweek
    df['is_weekend'] = df['day_of_week'].isin([5, 6]).astype(int)
    
    df = encode_cyclical_features(df, 'hour', 24)
    df = encode_cyclical_features(df, 'day_of_week', 7)
    
    return select_features_v3(df)

Додаток Б. Конфігураційні файли та DevOps

Б.1. Конфігурація Docker-контейнера (Dockerfile)

# Використання оптимізованого образу Python
FROM python:3.11-slim

# Встановлення системних залежностей для математичних бібліотек
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    build-essential \
    libpq-dev \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /app

# Копіювання та встановлення залежностей
COPY requirements.txt .
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Копіювання вихідного коду
COPY . .

# Налаштування змінних середовища
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
ENV STREAMLIT_SERVER_PORT=8501

# Запуск додатку
CMD ["streamlit", "run", "main.py"]

Додаток В. Схема бази даних (SQL DDL)

-- Створення структури таблиць для системи EnergyMonitor-OLAP
CREATE TABLE Regions (
    region_id SERIAL PRIMARY KEY,
    region_name VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE Substations (
    substation_id SERIAL PRIMARY KEY,
    region_id INT REFERENCES Regions(region_id),
    substation_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    capacity_mw FLOAT NOT NULL,
    profile_type VARCHAR(50) DEFAULT 'RESIDENTIAL'
);

CREATE TABLE LoadMeasurements (
    measurement_id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    substation_id INT REFERENCES Substations(substation_id),
    timestamp TIMESTAMP NOT NULL,
    actual_load_mw FLOAT NOT NULL,
    temp_c FLOAT,
    h2_ppm FLOAT,
    health_score FLOAT,
    
    CONSTRAINT unique_measurement UNIQUE (substation_id, timestamp)
);

-- Створення індексів для прискорення OLAP-запитів
CREATE INDEX idx_load_timestamp ON LoadMeasurements(timestamp DESC);
CREATE INDEX idx_substation_id ON LoadMeasurements(substation_id);